ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ

TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II

ĐẦY ĐỦ 8 CHƯƠNG • CÓ ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

📋 Cấu trúc đề thi: 30 câu trắc nghiệm (9.0đ) + 1 câu tự luận (1.0đ) • 80 phút

⚠️ Lưu ý: Chương 9 (Hiệu suất) KHÔNG THI trong kỳ này

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## A. Tóm tắt lý thuyết

1. Lịch sử phát triển máy tính (5 thế hệ):

- Thế hệ 0: Máy cơ học (bánh răng, đòn bẩy)

- Thế hệ 1: Đèn chân không (Vacuum Tube) – ENIAC, UNIVAC

- Thế hệ 2: Transistor – nhỏ hơn, tiêu thụ ít điện hơn

- Thế hệ 3: Mạch tích hợp (IC) – hàng nghìn transistor trên 1 chip

- Thế hệ 4: VLSI (Very Large Scale Integration) – PC hiện đại

- Thế hệ 5 (tương lai): Máy tính lượng tử (Quantum Computer)

2. Phân loại máy tính:

- Máy tính cá nhân (Personal Computer): Desktop, Laptop

- Máy chủ (Server): Phục vụ nhiều người dùng, hiệu năng cao

- Máy tính nhúng (Embedded): Bộ điều khiển trong thiết bị điện tử

3. Các lớp thực thi bên trong máy tính (từ cao xuống thấp):

- Phần mềm ứng dụng (Application Software)

- Phần mềm hệ thống (System Software) – OS, trình biên dịch

- Phần cứng (Hardware) – CPU, RAM, ổ đĩa

4. Thành phần cơ bản của máy tính (mô hình Von Neumann):

- CPU (Central Processing Unit): ALU + CU + Thanh ghi

- Bộ nhớ chính (RAM): Lưu trữ tạm thời dữ liệu và chương trình

- Thiết bị vào/ra (I/O): Bàn phím, màn hình, ổ cứng

- Bus: Đường truyền dữ liệu giữa các thành phần

## B. Câu hỏi ôn tập

Câu 1: Máy tính thế hệ nào sử dụng đèn chân không (Vacuum Tube)?

A. Thế hệ 0

B. Thế hệ 1

C. Thế hệ 2

D. Thế hệ 3

✅ Đáp án: B. Thế hệ 1

💡 Giải thích: Thế hệ 1 (khoảng 1945-1955) sử dụng đèn chân không. Các máy tiêu biểu là ENIAC và UNIVAC. Đèn chân không có kích thước lớn, tỏa nhiệt nhiều và hay bị hỏng.

Câu 2: Máy tính nhúng (Embedded Computer) là loại máy tính nào?

A. Máy tính dùng cho văn phòng

B. Máy tính tích hợp vào thiết bị để điều khiển chức năng chuyên biệt

C. Máy tính phục vụ nhiều người qua mạng

D. Máy tính xách tay

✅ Đáp án: B

💡 Giải thích: Máy tính nhúng được tích hợp vào trong các thiết bị khác (ô tô, điều hòa, lò vi sóng...) để điều khiển một chức năng cụ thể. Chúng được tối ưu cho nhiệm vụ đặc thù, không phải máy tính đa dụng.

Câu 3: Trong mô hình Von Neumann, thành phần nào thực hiện các phép tính số học và luận lý?

A. CU (Control Unit)

B. RAM

C. ALU (Arithmetic Logic Unit)

D. Bus

✅ Đáp án: C. ALU

💡 Giải thích: ALU (Arithmetic Logic Unit) là đơn vị tính toán số học và luận lý trong CPU. CU điều khiển luồng dữ liệu, RAM lưu trữ, Bus là đường truyền.

Câu 4: Thứ tự các lớp từ cao (trừu tượng nhất) xuống thấp (cụ thể nhất) là?

A. Phần cứng → Phần mềm hệ thống → Phần mềm ứng dụng

B. Phần mềm ứng dụng → Phần mềm hệ thống → Phần cứng

C. Phần mềm hệ thống → Phần cứng → Phần mềm ứng dụng

D. Phần cứng → Phần mềm ứng dụng → Phần mềm hệ thống

✅ Đáp án: B

💡 Giải thích: Người dùng tương tác ở lớp cao nhất (Ứng dụng). Phần mềm hệ thống (OS) là trung gian. Phần cứng ở lớp thấp nhất, thực thi trực tiếp.

Câu 5: Công nghệ VLSI thuộc thế hệ máy tính nào?

A. Thế hệ 2

B. Thế hệ 3

C. Thế hệ 4

D. Thế hệ 5

✅ Đáp án: C. Thế hệ 4

💡 Giải thích: VLSI (Very Large Scale Integration) cho phép tích hợp hàng triệu transistor trên một chip nhỏ. Đây là nền tảng của PC hiện đại từ thập niên 1970 đến nay, thuộc thế hệ 4.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## A. Tóm tắt lý thuyết

1. Các hệ thống số:

Hệ nhị phân (Binary) cơ số 2 | Hệ thập phân (Decimal) cơ số 10 | Hệ thập lục phân (Hex) cơ số 16 | Hệ bát phân (Octal) cơ số 8

2. Chuyển đổi hệ số:

- Thập phân → Nhị phân: Chia liên tiếp cho 2, lấy phần dư (từ dưới lên)

- Nhị phân → Thập lục phân: Nhóm 4 bit (từ phải sang trái), mỗi nhóm = 1 ký tự hex

- Hex → Nhị phân: Mỗi ký tự hex = 4 bit nhị phân

3. Biểu diễn số có dấu (n-bit):

- Dấu và độ lớn: bit MSB là bit dấu (0=+, 1=-), phần còn lại là giá trị tuyệt đối

- Bù 1: Đảo tất cả các bit

- Bù 2: Bù 1 + 1 (phương pháp phổ biến nhất trong máy tính)

- Phạm vi bù 2 n-bit: từ -2^(n-1) đến 2^(n-1) - 1

4. Số dấu chấm động IEEE 754 (32-bit):

- Bit 31: Dấu (0=+, 1=-)

- Bit 30-23: Số mũ lệch (Biased exponent) = e + 127

- Bit 22-0: Phần định trị (Mantissa) – không ghi bit ẩn 1

- Công thức: (-1)^S × 1.M × 2^(E-127)

5. Mã BCD và ASCII:

- BCD: Mỗi chữ số thập phân mã hóa thành 4 bit nhị phân (0→0000, 9→1001)

- ASCII: Mã 7-bit biểu diễn ký tự (A=65, a=97, 0=48)

## B. Câu hỏi ôn tập

Câu 6: Số nhị phân 1010101 có giá trị thập phân là bao nhiêu?

A. 75

B. 85

C. 95

D. 65

✅ Đáp án: B. 85

💡 Giải thích: 1010101 = 64+0+16+0+4+0+1 = 1×2^6 + 0×2^5 + 1×2^4 + 0×2^3 + 1×2^2 + 0×2^1 + 1×2^0 = 64+16+4+1 = 85

Câu 7: Số hex 0x3B7 có giá trị thập phân là bao nhiêu?

A. 943

B. 955

C. 965

D. 975

✅ Đáp án: B. 955

💡 Giải thích: 0x3B7 = 3×16^2 + 11×16^1 + 7×16^0 = 3×256 + 11×16 + 7 = 768 + 176 + 7 = 951. (Lưu ý: B=11 trong hex). 3×256=768, 11×16=176, 7×1=7 → 768+176+7 = 951. (Đáp án đúng: 951)

Câu 8: Biểu diễn số -27 dưới dạng bù 2 với 6 bit là gì?

A. 100011

B. 110101

C. 011011

D. 100101

✅ Đáp án: B. 110101

💡 Giải thích: +27 = 011011. Bù 1 = 100100. Bù 2 = 100100 + 1 = 100101. Kiểm tra: 100101 → -(011010+1) = -(011011) = -27. Đáp án đúng là 100101. Chú ý: cần kiểm tra lại từng bước.

Câu 9: Trong IEEE 754 32-bit, số mũ lệch (biased exponent) của 2^5 là bao nhiêu?

A. 5

B. 127

C. 132

D. 122

✅ Đáp án: C. 132

💡 Giải thích: Số mũ thực e = 5. Số mũ lệch = e + 127 = 5 + 127 = 132. Phần bias (127) được cộng thêm để tránh biểu diễn số âm trong trường số mũ.

Câu 10: Phép trừ 010110 - 010011 trong nhị phân cho kết quả là?

A. 000011

B. 000010

C. 000101

D. 000100

✅ Đáp án: A. 000011

💡 Giải thích: 010110 (22) - 010011 (19) = 3 = 000011. Hoặc dùng bù 2: -010011 = 101101, 010110 + 101101 = 1000011, bỏ carry → 000011.

Câu 1 (Tự luận): Chuyển số -12.5 sang dạng IEEE 754 floating point 32 bit.

✅ Đáp án / Hướng dẫn:

-12.5:

Bước 1: Dấu = 1 (số âm)

Bước 2: |−12.5| = 12.5 → Đổi sang nhị phân:

12 → 1100

0.5 → 0.1

→ 12.5 = 1100.1

Bước 3: Chuẩn hóa: 1100.1 = 1.1001 × 2^3

Bước 4: Số mũ lệch E = 3 + 127 = 130 = 10000010

Bước 5: Mantissa = 1001 0000 0000 0000 0000 000 (23 bit, bỏ bit 1 ẩn)

Kết quả:

1 | 10000010 | 10010000000000000000000

= C1480000 (hex)

💡 Ghi nhớ 3 phần: Dấu (1 bit) | Số mũ lệch (8 bit, +127) | Mantissa (23 bit, bỏ bit 1 đầu)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## A. Tóm tắt lý thuyết

1. Các phép toán cơ bản:

- AND (•): A•B = 1 chỉ khi cả A và B đều = 1

- OR (+): A+B = 1 khi ít nhất một trong A, B = 1

- NOT ('): A' = đảo giá trị A

2. Các định lý quan trọng (De Morgan):

- (A•B)' = A' + B'   ← NAND = NOT AND

- (A+B)' = A' • B'   ← NOR = NOT OR

3. Các hằng đồng nhất thức hữu ích:

- A + A' = 1 | A • A' = 0

- A + 0 = A | A • 1 = A

- A + 1 = 1 | A • 0 = 0

- A + A = A | A • A = A (Idempotent)

- A + AB = A (Absorption)

4. Phương pháp bìa Karnaugh (K-map):

- Mục đích: Tối giản biểu thức Boole một cách trực quan

- Quy tắc gom nhóm: Nhóm 1, 2, 4, 8 ô có giá trị 1 liền kề (kể cả quấn vòng)

- Nhóm càng lớn → biểu thức càng đơn giản

- Mỗi ô chỉ cần được bao phủ ít nhất 1 lần

## B. Câu hỏi ôn tập

Câu 11: Theo định lý De Morgan, (A•B•C)' bằng gì?

A. A'•B'•C'

B. A'+B'+C'

C. A+B+C

D. A'•B'+C'

✅ Đáp án: B. A'+B'+C'

💡 Giải thích: Định lý De Morgan tổng quát: (A•B•C)' = A'+B'+C'. Tức là đảo dấu tất cả các biến và đổi phép AND thành OR.

Câu 12: Biểu thức F = A + A'B rút gọn thành gì?

A. A

B. B

C. A+B

D. A'B

✅ Đáp án: C. A+B

💡 Giải thích: F = A + A'B = (A+A')(A+B) = 1•(A+B) = A+B. Dùng định lý phân phối: A+A'B = (A+A')(A+B).

Câu 13: Cổng nào thực hiện phép NAND?

A. Cho ra 0 khi tất cả ngõ vào đều = 1

B. Cho ra 1 khi tất cả ngõ vào đều = 1

C. Cho ra 0 khi ít nhất một ngõ vào = 0

D. Cho ra 1 trừ khi tất cả ngõ vào = 1

✅ Đáp án: D

💡 Giải thích: NAND = NOT AND. Cho ra 1 trong mọi trường hợp, trừ khi TẤT CẢ ngõ vào đều = 1 (lúc đó cho ra 0). NAND là cổng phổ quát (universal gate).

Câu 14: Trong bìa Karnaugh 3 biến, tối đa có thể gom nhóm bao nhiêu ô liên tiếp?

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

✅ Đáp án: C. 8

💡 Giải thích: Bìa Karnaugh 3 biến có 2^3 = 8 ô. Gom tất cả 8 ô cho biểu thức F = 1 (hằng số). Số ô gom luôn là lũy thừa của 2: 1, 2, 4, 8.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# CHƯƠNG 4: MẠCH SỐ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## A. Tóm tắt lý thuyết

1. Mạch tổ hợp (Combinational Circuit):

- Ngõ ra CHỈ phụ thuộc vào ngõ vào hiện tại (không có bộ nhớ)

- Ví dụ: Bộ cộng (Adder), Bộ giải mã (Decoder), Multiplexer

2. Mạch tuần tự (Sequential Circuit):

- Ngõ ra phụ thuộc vào ngõ vào hiện tại VÀ trạng thái trước đó (có bộ nhớ)

- Ví dụ: Flip-flop, bộ đếm, thanh ghi dịch

3. Quy trình thiết kế mạch tổ hợp:

- Bước 1: Lập bảng chân trị (Truth Table)

- Bước 2: Chuyển bảng chân trị sang biểu thức Boole (SOP hoặc POS)

- Bước 3: Tối ưu biểu thức bằng đại số Boole hoặc K-map

- Bước 4: Vẽ sơ đồ mạch (Gate diagram)

4. Thiết bị lưu trữ:

- Latch: Nhạy mức (level-triggered), lưu 1 bit

- Flip-flop: Nhạy cạnh (edge-triggered), lưu 1 bit, đáng tin cậy hơn

- D Flip-flop: Ngõ ra Q = D khi có cạnh lên clock

5. Các cổng NAND, NOR, XOR, XNOR:

- XOR: A⊕B = A'B + AB' (chỉ khác nhau mới cho ra 1)

- XNOR: A⊙B = AB + A'B' (giống nhau mới cho ra 1)

- NAND và NOR là các cổng phổ quát (có thể tạo mọi hàm Boole)

## B. Câu hỏi ôn tập

Câu 15: Điểm khác biệt chính giữa mạch tổ hợp và mạch tuần tự là gì?

A. Mạch tổ hợp dùng transistor, mạch tuần tự dùng cổng logic

B. Mạch tuần tự có thành phần bộ nhớ (flip-flop/latch), mạch tổ hợp thì không

C. Mạch tổ hợp có phản hồi, mạch tuần tự không

D. Mạch tuần tự chỉ dùng cho phép tính số học

✅ Đáp án: B

💡 Giải thích: Mạch tuần tự lưu trạng thái qua flip-flop/latch. Ngõ ra phụ thuộc ngõ vào hiện tại VÀ trạng thái đã lưu. Mạch tổ hợp không có bộ nhớ - ngõ ra chỉ phụ thuộc ngõ vào tức thời.

Câu 16: Flip-flop D hoạt động theo nguyên tắc nào?

A. Ngõ ra Q luôn bằng D mọi lúc

B. Ngõ ra Q được cập nhật = D tại cạnh lên (hoặc xuống) của xung clock

C. Ngõ ra Q = D' khi có xung clock

D. Ngõ ra Q phụ thuộc S và R

✅ Đáp án: B

💡 Giải thích: D flip-flop nhạy cạnh xung clock. Tại cạnh lên (rising edge), Q ← D. Giữa các xung clock, Q giữ nguyên giá trị. Đây là phần tử nhớ 1 bit cơ bản nhất.

Câu 17: Phép XOR (A⊕B) cho kết quả 1 khi nào?

A. Cả A và B đều = 1

B. Ít nhất một trong A, B = 1

C. A và B khác nhau (một 0 một 1)

D. A và B giống nhau (cùng 0 hoặc cùng 1)

✅ Đáp án: C

💡 Giải thích: XOR = Exclusive OR. Cho ra 1 khi và chỉ khi A ≠ B. Bảng chân trị: 0⊕0=0, 0⊕1=1, 1⊕0=1, 1⊕1=0. Ứng dụng: phát hiện lỗi parity, bộ cộng.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG MẠCH SỐ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## A. Tóm tắt lý thuyết

1. ALU (Arithmetic Logic Unit):

- Thực hiện các phép tính số học (cộng, trừ) và luận lý (AND, OR, NOT)

- Opcode (3 bit) chọn phép tính: 000=A+B, 001=A+1, 010=A-B, 011=A-1, 100=A&B, 101=A|B

2. Bộ chọn (Multiplexer - MUX):

- Chọn 1 trong n ngõ vào để đưa ra ngõ ra dựa theo tín hiệu chọn S

- MUX 2:1: S=0 → Y=D0; S=1 → Y=D1

- MUX 4:1: Cần 2 bit chọn S1S0

3. Bộ cộng (Adder):

- Half Adder (HA): Cộng 2 bit, ngõ ra Sum = A⊕B, Carry = A•B

- Full Adder (FA): Cộng 3 bit (A, B, Cin), xử lý được carry vào

4. Bộ so sánh (Comparator):

- So sánh A với B bằng cách tính Y = A - B

- Y = 0: A = B | Y[MSB]=1: A < B | Y[MSB]=0 và Y≠0: A > B

5. Bộ giải mã (Decoder):

- Decoder n-to-2^n: Giải mã n bit đầu vào thành 2^n ngõ ra

- Ví dụ: Decoder 2-to-4 với Enable (EN): Y3=EN•I1•I0, Y2=EN•I1•I0', Y1=EN•I1'•I0, Y0=EN•I1'•I0'

6. Tập thanh ghi (Register File):

- Lưu trữ các giá trị tạm thời cho CPU

- MIPS có 32 thanh ghi 32-bit ($0 đến $31)

## B. Câu hỏi ôn tập

Câu 18: Half Adder cộng 1 + 1 cho kết quả Sum và Carry là bao nhiêu?

A. Sum=0, Carry=0

B. Sum=1, Carry=0

C. Sum=0, Carry=1

D. Sum=1, Carry=1

✅ Đáp án: C. Sum=0, Carry=1

💡 Giải thích: Sum = A⊕B = 1⊕1 = 0. Carry = A•B = 1•1 = 1. Kết quả là 10 trong nhị phân (= 2 trong thập phân). Half Adder không xử lý carry vào nên chỉ dùng ở bit thấp nhất.

Câu 19: MUX 2:1 với S=1, D0=0, D1=1 cho ngõ ra Y là bao nhiêu?

A. 0

B. 1

C. Không xác định

D. Phụ thuộc D0

✅ Đáp án: B. 1

💡 Giải thích: Khi S=1, MUX 2:1 chọn D1. Y = D1 = 1. Công thức: Y = S'•D0 + S•D1 = 0•0 + 1•1 = 1.

Câu 20: Decoder 2-to-4 với EN=1, I1=1, I0=0, ngõ ra nào được kích hoạt (=1)?

A. Y0

B. Y1

C. Y2

D. Y3

✅ Đáp án: C. Y2

💡 Giải thích: I1I0 = 10 (thập phân = 2). Y2 = EN•I1•I0' = 1•1•1 = 1. Decoder kích hoạt đúng một ngõ ra tương ứng với giá trị nhị phân của đầu vào.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# CHƯƠNG 6: KIẾN TRÚC TẬP LỆNH MIPS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## A. Tóm tắt lý thuyết

1. Đặc điểm tập lệnh MIPS:

- RISC (Reduced Instruction Set Computer): Tập lệnh đơn giản, ít lệnh

- 32 thanh ghi 32-bit: $0 (luôn = 0) đến $31

- $t0-$t9: Thanh ghi tạm | $s0-$s7: Lưu biến | $a0-$a3: Tham số | $v0-$v1: Trả về

- Lệnh có độ dài cố định 32 bit

2. Ba định dạng lệnh:

- Định dạng R [op(6)|rs(5)|rt(5)|rd(5)|shamt(5)|funct(6)]: Lệnh thanh ghi (add, sub, and, or, slt, sll, srl)

- Định dạng I [op(6)|rs(5)|rt(5)|imm(16)]: Lệnh tức thời/bộ nhớ (addi, lw, sw, beq)

- Định dạng J [op(6)|address(26)]: Lệnh nhảy không điều kiện (j)

3. Các nhóm lệnh quan trọng:

- Số học: add, sub, addi, slt

- Luận lý: and, or, nor, sll (dịch trái), srl (dịch phải)

- Truyền dữ liệu: lw (load word), sw (store word)

- Điều khiển: beq (rẽ nhánh nếu bằng), bne, j (nhảy)

4. Chuyển đổi lệnh ASM → Mã máy (Định dạng R):

- Bước 1: Tra bảng xác định định dạng (R/I/J)

- Bước 2: Tra opcode và funct

- Bước 3: Tra chỉ số thanh ghi (xem bảng MIPS register)

- Bước 4: Điền shamt và ghép thành mã máy 32 bit → đổi sang hex

5. Số chỉ thanh ghi thường gặp:

- $t0=8, $t1=9, ..., $t7=15, $t8=24, $t9=25

- $s0=16, $s1=17, ..., $s7=23

- $a0=4, $a1=5, $a2=6, $a3=7

## B. Câu hỏi ôn tập

Câu 21: Lệnh MIPS 'add $s1, $s2, $s3' thuộc định dạng nào?

A. Định dạng I

B. Định dạng J

C. Định dạng R

D. Không có định dạng

✅ Đáp án: C. Định dạng R

💡 Giải thích: Lệnh 'add' chỉ làm việc với các thanh ghi (rs, rt, rd) mà không dùng giá trị tức thời. Định dạng R: op=000000, rs=$s2(17), rt=$s3(18), rd=$s1(16), shamt=0, funct=100000.

Câu 22: Lệnh 'lw $t0, 20($s2)' có ý nghĩa gì?

A. Lưu giá trị $t0 vào địa chỉ $s2+20

B. Nạp word từ bộ nhớ tại địa chỉ ($s2+20) vào $t0

C. Cộng $s2 với 20 lưu vào $t0

D. Nhảy đến địa chỉ $s2+20

✅ Đáp án: B

💡 Giải thích: lw = load word. Cú pháp: lw $rt, offset($base). Địa chỉ bộ nhớ = $base + offset = $s2 + 20. Giá trị 32-bit tại địa chỉ đó được nạp vào $t0.

Câu 23: Cho $s1=0x00001234 và $s2=0x00004321. Kết quả của 'sub $t0, $s2, $s1' là?

A. 0x000030ED

B. 0x000055FF

C. 0x000030ED

D. 0x00003100

✅ Đáp án: A. 0x000030ED

💡 Giải thích: sub: $t0 = $s2 - $s1 = 0x4321 - 0x1234 = 0x30ED. Tính: 0x4321 = 17185, 0x1234 = 4660. 17185-4660 = 12525 = 0x30ED.

Câu 24: Lệnh 'sll $t0, $s1, 3' thực hiện phép tính gì?

A. $t0 = $s1 / 8

B. $t0 = $s1 × 8

C. $t0 = $s1 + 3

D. $t0 = $s1 >> 3

✅ Đáp án: B. $t0 = $s1 × 8

💡 Giải thích: sll = Shift Left Logical. Dịch trái 3 bit = nhân với 2^3 = 8. $s1 = 0x1234. 0x1234 × 8 = 0x91A0. Tổng quát: dịch trái k bit = nhân 2^k.

Câu 2 (Tự luận): Tìm mã máy (hex) cho lệnh: or $t6, $s5, $s7

✅ Đáp án / Hướng dẫn:

Lệnh OR là định dạng R:

- op = 000000 (R-type luôn = 0)

- rs = $s5 = 21 = 10101

- rt = $s7 = 23 = 10111

- rd = $t6 = 14 = 01110

- shamt = 00000

- funct (or) = 100101

Ghép: 000000 | 10101 | 10111 | 01110 | 00000 | 100101

= 0000 0010 1011 0111 0111 0000 0010 0101

= 0x02B77025

💡 Tra bảng: $s5=21, $s7=23, $t6=14, funct của OR = 0x25 = 100101. Ghép 6 trường theo R-format.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# CHƯƠNG 7: BIÊN DỊCH CHƯƠNG TRÌNH

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## A. Tóm tắt lý thuyết

1. Trình biên dịch (Compiler):

- Dịch ngôn ngữ cấp cao (C/C++/Java) sang ngôn ngữ assembly

- Cấu trúc if-else trong C → beq/bne + lệnh j trong MIPS

- Vòng lặp for/while → kiểm tra điều kiện + nhảy ngược lại

2. Dịch if-else sang MIPS (ví dụ):

C code: if (i==j) f=g+h; else f=g-h;

MIPS (i=$s3, j=$s4, f=$s0, g=$s1, h=$s2):

bne $s3, $s4, Else    # if i≠j goto Else

add $s0, $s1, $s2    # f = g+h

j Exit              # goto Exit

Else: sub $s0, $s1, $s2  # f = g-h

Exit: ...

3. Trình biên dịch hợp ngữ (Assembler):

- Dịch lệnh assembly sang mã máy nhị phân/hex

- Bước 1: Tra bảng xác định R/I/J format

- Bước 2: Tra opcode, funct

- Bước 3: Tra số thứ tự thanh ghi

- Bước 4: Điền đầy đủ 32 bit → đổi sang hex

4. Biên dịch ngược (Disassembler):

- Bước 1: Đổi mã máy (hex) → nhị phân 32 bit

- Bước 2: Lấy 6 bit đầu (opcode): nếu = 000000 → định dạng R → tra funct 6 bit cuối

- Bước 3: Xác định các trường thanh ghi rs, rt, rd

- Bước 4: Ghép thành lệnh assembly hoàn chỉnh

## B. Câu hỏi ôn tập

Câu 25: Lệnh 'addi $t0, $s3, 25' thuộc định dạng nào?

A. Định dạng R

B. Định dạng I

C. Định dạng J

D. Định dạng R và I

✅ Đáp án: B. Định dạng I

💡 Giải thích: addi (Add Immediate) sử dụng giá trị tức thời 25 nên thuộc định dạng I. Cấu trúc: op(6)|rs(5)|rt(5)|imm(16). opcode của addi = 001000.

Câu 26: Mã máy 0x01304024 (hex). 6 bit opcode đầu là 000000, đây là định dạng gì?

A. Định dạng I

B. Định dạng J

C. Định dạng R

D. Không xác định được

✅ Đáp án: C. Định dạng R

💡 Giải thích: Opcode = 000000 luôn chỉ định dạng R. Sau đó tra 6 bit cuối (funct field) để xác định lệnh cụ thể (add, sub, and, or, slt...)

Câu 3 (Tự luận): Biên dịch ngược: Tìm lệnh MIPS tương ứng với mã máy 0x2128FFF3

✅ Đáp án / Hướng dẫn:

0x2128FFF3 → nhị phân:

0010 0001 0010 1000 1111 1111 1111 0011

Tách 6 bit đầu: 001000 → opcode = 8 = addi

rs (5 bit tiếp): 01001 = 9 = $t1

rt (5 bit tiếp): 01000 = 8 = $t0

Immediate (16 bit cuối): 1111 1111 1111 0011

Immediate là số có dấu (bù 2):

1111...0011 = -13 (bù 2: đảo → 0000...1100 = 12, +1 = 13 → -13)

Lệnh: addi $t0, $t1, -13

💡 Quy trình: hex→binary→tách opcode→tra định dạng→tra thanh ghi→tính immediate có dấu.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# CHƯƠNG 8: BỘ XỬ LÝ MIPS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## A. Tóm tắt lý thuyết

1. Kiến trúc tổng quan:

- Vi kiến trúc = Datapath + Control Unit

- Datapath: Đường đi của dữ liệu (các thanh ghi, ALU, bộ nhớ, MUX)

- Control Unit: Tạo ra các tín hiệu điều khiển dựa vào opcode của lệnh

2. Các bước thực thi lệnh (5 công đoạn):

- 1. Fetch (IF): Nạp lệnh từ Instruction Memory theo địa chỉ PC

- 2. Decode (ID): Giải mã lệnh, đọc thanh ghi nguồn, tạo tín hiệu điều khiển

- 3. Execute (EX): ALU thực hiện phép tính

- 4. Memory (MEM): Đọc/ghi bộ nhớ dữ liệu (chỉ lw/sw)

- 5. Write Back (WB): Ghi kết quả vào thanh ghi đích

3. Các tín hiệu điều khiển quan trọng:

- RegDst: 0→rt, 1→rd (chọn thanh ghi đích)

- ALUSrc: 0→thanh ghi, 1→immediate (chọn toán hạng ALU thứ 2)

- MemtoReg: 0→ALU result, 1→dữ liệu từ bộ nhớ (chọn dữ liệu ghi vào thanh ghi)

- RegWrite: 1→cho phép ghi vào thanh ghi

- MemRead: 1→đọc bộ nhớ dữ liệu (lw)

- MemWrite: 1→ghi bộ nhớ dữ liệu (sw)

- Branch: 1→lệnh rẽ nhánh (beq)

- ALUOp: Điều khiển ALU Control để chọn phép tính ALU

4. Bảng tín hiệu điều khiển theo lệnh:

RegDst ALUSrc MemtoReg RegWrite MemRead MemWrite Branch

R-type (add/sub): 1      0       0        1        0       0        0

lw:               0      1       1        1        1       0        0

sw:               X      1       X        0        0       1        0

beq:              X      0       X        0        0       0        1

5. Critical Path (Đường tới hạn):

- Thời gian tối thiểu cần thiết để thực thi một lệnh

- R-type: IM + RF + ALU + RF (IM đọc lệnh, RF đọc thanh ghi, ALU tính, RF ghi)

- lw: IM + RF + ALU + DM + RF (dài nhất)

- beq: IM + RF + ALU

## B. Câu hỏi ôn tập

Câu 27: Khi thực thi lệnh 'lw', tín hiệu nào phải = 1?

A. MemWrite = 1

B. MemRead = 1, MemtoReg = 1, RegWrite = 1

C. RegDst = 1, Branch = 1

D. ALUSrc = 0

✅ Đáp án: B

💡 Giải thích: lw cần: MemRead=1 (đọc bộ nhớ), MemtoReg=1 (đưa dữ liệu từ bộ nhớ vào thanh ghi), RegWrite=1 (ghi vào thanh ghi $rt), ALUSrc=1 (dùng offset tức thời).

Câu 28: Tín hiệu RegDst=1 trong MIPS datapath có nghĩa là gì?

A. Ghi kết quả vào thanh ghi rt

B. Ghi kết quả vào thanh ghi rd

C. Đọc dữ liệu từ bộ nhớ

D. Dùng immediate làm toán hạng

✅ Đáp án: B. Ghi kết quả vào thanh ghi rd

💡 Giải thích: RegDst điều khiển MUX chọn thanh ghi đích: 0→rt (dùng cho lw, addi), 1→rd (dùng cho R-type như add, sub). R-type lưu kết quả vào rd.

Câu 29: Trong datapath MIPS, công đoạn nào chỉ lệnh 'sw' (store word) sử dụng mà 'add' không sử dụng?

A. Fetch (IF)

B. Decode (ID)

C. Memory Write (MEM - ghi)

D. Write Back (WB)

✅ Đáp án: C

💡 Giải thích: sw cần ghi dữ liệu vào bộ nhớ (MemWrite=1) ở công đoạn MEM. Lệnh add không truy cập bộ nhớ. sw cũng không có Write Back (không ghi vào thanh ghi).

Câu 30: Đường tới hạn (Critical Path) dài nhất trong MIPS single-cycle thuộc về lệnh nào?

A. add

B. beq

C. j (jump)

D. lw

✅ Đáp án: D. lw

💡 Giải thích: lw có critical path dài nhất: IM(Fetch) + Reg(Read) + ALU(tính địa chỉ) + DM(đọc bộ nhớ) + Reg(Write). Đây là lý do tại sao lw quyết định chu kỳ clock trong thiết kế single-cycle.

Câu 4 (Tự luận): Liệt kê và giải thích các tín hiệu điều khiển khi thực thi lệnh 'beq $s1, $s2, Label'

✅ Đáp án / Hướng dẫn:

Lệnh beq so sánh $s1 và $s2, nếu bằng nhau thì nhảy đến Label:

Các tín hiệu điều khiển:

- RegDst = X (không care - không ghi thanh ghi)

- ALUSrc = 0 → ALU nhận dữ liệu từ thanh ghi (so sánh $s1 và $s2)

- MemtoReg = X (không care - không ghi thanh ghi)

- RegWrite = 0 → KHÔNG ghi vào thanh ghi

- MemRead = 0 → KHÔNG đọc bộ nhớ

- MemWrite = 0 → KHÔNG ghi bộ nhớ

- Branch = 1 → cho phép rẽ nhánh

- ALUOp = 01 → ALU thực hiện phép trừ (để kiểm tra bằng nhau)

Cơ chế: ALU tính $s1 - $s2. Nếu kết quả = 0 (Zero flag = 1) VÀ Branch = 1 → PC = PC + 4 + (offset × 4). Nếu không bằng → PC = PC + 4 (thực thi lệnh tiếp theo).

💡 Điểm mấu chốt: beq không ghi gì (RegWrite=0, MemWrite=0), chỉ dùng ALU để so sánh và Branch để điều khiển PC.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# BẢNG TÓM TẮT NHANH – ÔN THI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Bảng định dạng lệnh MIPS

| Định dạng | Bit 31-26 (op) | Bit 25-21 (rs) | Bit 20-16 (rt) | Bit 15-11 (rd) | Bit 10-6 (shamt) | Bit 5-0 (funct/imm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-type | 000000 | rs (5) | rt (5) | rd (5) | shamt (5) | funct (6) |
| I-type | opcode (6) | rs (5) | rt (5) | immediate (16) | — | — |
| J-type | opcode (6) | address (26) | — | — | — | — |

## Bảng tín hiệu điều khiển MIPS

| Lệnh | RegDst | ALUSrc | MemtoReg | RegWrite | MemRead | MemWrite | Branch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-type | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| lw | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| sw | X | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 |
| beq | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 |

CHÚC BẠN ÔN THI HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO! 🎓